Préparation Alphabot2

Tutoriel pas à pas

Quentin FORESTIER

CFPT - Informatique

TPI 2018 - 2019

Table des matières

Prérequis	1

Matériel	1

Mise en place	1

Système d’exploitation	1

Configuration	2

Interpréteur Python 3	3

Client / Analyseur d’images	3

Serveur / AlphaBot2	3

Script Python3	3

Utilisations des scripts	3

Mode local	3

Mode en ligne	3

Utilitaire	4

# Prérequis

## Matériel

Pour réaliser le projet, il est obligatoire d’avoir :

- Un kit AlphaBot2

- Un Raspberry Pi 3 B+

Un autre ordinateur est conseillé afin d’accélérer le traitement d’image.

# Mise en place

## Système d’exploitation

Tout d’abord, il est nécessaire d’installer Raspbian 9.8 sur votre Raspberry Pi 3 B+.

### Configuration

Figure 1 : Capture d’écran pour l’accès à la configuration du Raspberry Pi

Allez dans les préférences du Raspberry Pi, puis Configuration du Raspberry Pi.

Dans le menu « interface », il est nécessaire d’activer :

- Caméra

- SSH

- I²C

Figure 2 : Capture d’écran pour les interfaces à activer

Pour plus de facilitée, activer VNC afin d’avoir accès à votre Raspberry Pi à distance.

## Interpréteur Python 3

### Client / Analyseur d’images

Les librairies suivantes sont à installer sur l’ordinateur qui va analyser l’image et sur l’AlphaBot 2 :

- Numpy 1.16.2

- Scipy 1.2.1

- Matplotlib 3.0.3

- Pillow 6.0.0

- Scikit-image 0.15.0

- Requests 2.21.0

### Serveur / AlphaBot2

Les librairies suivantes sont à installer sur l’AlphaBot 2 :

- RPi.GPIO 0.6.5

- Flask 1.0.2

- Picamera 1.13.0

# Script Python3

## Utilisations des scripts

### Mode local

Si l’analyse d’image se fait sur l’AlphaBot :

- Lancez le script du serveur

python3 serveur.py 127.0.0.1

- Cela fait, lancez le client

python3 main.py http://127.0.0.1:5000

### Mode en ligne

Si l’analyse d’image se fait sur un autre ordinateur, il faut alors :

- Connaitre l’adresse IP de l’AlphaBot2

- Lancez le script du serveur sur l’AlphaBot2

python3 serveur.py 0.0.0.0

- Lancez le script du client sur l’autre ordinateur

python3 main.py http://ip_de_Alphabot2:5000

# Utilitaire

Pour simplifier l’installation de l’AlphaBot2, il est possible de télécharger une image pré-faite ici. Les scripts ainsi que la documentation sont aussi disponible à cette adresse.

L’analyse d’image peut se faire directement sur l’AlphaBot2 ou sur un ordinateur externe (en réseau)

Si l’erreur “Failed building wheel for Pillow” survient, entrez la commande : sudo apt-get install libjpeg-dev